门禁系统遴选文件

- 项目介绍

1、项目名称：门禁管理系统购置项目

2、项目预算金额：18.54万元

3、安装资质要求：具有电子与智能化工程专业承包二级资质及以上

4、共计13个点位

二、采购清单及参数

| - 序号 | - 品项名称 | - 最高限价（元） | - 数量（个） | - 预算金额（元） | - 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门禁智能控制器 | - 8000 | - 13 | - 185400 | - 详见二、2采购参数 |
| - 2 | - 门禁监控管理主机 | - 7000 | - 1 |  |  |
| - 3 | - AP | - 1400 | - 6 |  |  |
| - 4 | - 辅材 | - 3000 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 16口poe交换机 | - 3000 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 授权管理功能 | - 20000 | - 1 |  |  |
| - 7 | - 逻辑鉴权功能 | - 20000 | - 1 |  |  |
| - 8 | - 数据上传功能 | - 10000 | - 1 |  |  |
| - 9 | - 系统集成与功能拓展 | - 10000 | - 1 |  |  |
| - 备注：以上费用包含货物及辅助货物的设计、制造、安装调试、现场安装材料费、验收、运输、包装、税费、培训、技术服务及售后服务、质量保障等全部费用。 |  |  |  |  |  |

- 技术参数

| 技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名规格 |  | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 门禁智能控制器 |  | 13 | 硬件配置： 1.要求处理器≥ 4核，32位ARM处理器； 2.要求内存≥ 2G，ROM ≥16G； 3.要求屏幕 IPS ≥8英寸，分辨率≥800*1280，带触摸； 4.要求摄像头 双目摄像头，500万高清像素*2 ； 5.要求1个6Pin端子。 软件参数： 1.要求操作系统 ≥Android 7.1； 2.要求人脸容量 ≥30000张； 3.要求离线记录 ≥30000条； 4.要求人脸识别距离 2 米内，并支持活体识别、口罩人脸识别； 5.要求支持访客登记：管理员后台可登记访客信息、来访时间，无须授权即可在到访时段内进门； 6.要求支持电子门牌：显示负责人信息、关联仪器信息、通知公告、当日使用人次等； 7.要求支持数据统计：设备基本信息、使用数据、最近上机、使用效率统计、预约使用次数统计、机时统计等； 8.要求支持现场预约：用户可在门禁进行预约操作； 9.要求支持实时画面和远程操控：管理员可后台直接查看控制器实时画面，并支持点击画面操作、输入文本操作； 10.要求支持远程开关：用户、管理员可远程开门； 11.要求支持多种现场鉴权方式：刷卡、人脸、设备摄像头扫描用户手机生成的身份二维码； 12.要求支持人流管控：可设置允许的最大人流量，当超过人流量时，禁止进入； 13.要求支持多种预约策略：包括但不限于预约后使用、审核后使用、不开放等； 14.要求支持远程和线下升级：定时或主动远程升级固件，也可持U盘线下升级固件； 15.要求支持多种网络通讯方式：网线、无线。 16.要求提供第三方检验报告含CNAS内容为高温检测、低温检测、刷卡功能检测、人脸识别防假体检测、摄像头参数检测。 |
| 2 | 门禁监控管理主机 |  | 1 | 1.CUP:Core Ultra5 125H 2.内存：16GB 3.硬盘：1TB 4.屏幕：OLED，14.2英寸，2880*1920，120Hz; 5.接口：USB-A接口2个，USB-C接口1个，HDMI接口1个； 6.无线网卡：双天线Wi-Fi 6。 |
| 3 | AP |  | 6 | 1.要求双频千兆吸顶AP； 2.要求≥1个千兆LAN口上联，内置天线； 3.要求支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。 |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 电缆、网线、线槽、线管、水晶头等辅材1批。 |
| 5 | 16口poe交换机 |  | 1 | 1.要求端口规格：16个10/100/1000Mbps自适应电口（支持PoE） + 1个千兆SFP光口 + 1个千兆上联电口； 2.要求PoE特性：支持IEEE 802.3af/at标准，单端口最大供电30W； 3.要求交换容量：36Gbps； 4.要求包转发率：27Mpps。 |
| 6 | 门禁管理系统 | 授权管理功能 | 1 | 搭建系统安全相关的功能，系统所有后台操作均可以进行鉴权，并能通过智能逻辑门禁杜绝无资质人员进入实验室，同时记录进入时间，整体保障实验室的安全性。详细要求如下： 1.要求管理员可录入门禁基本资料，包括：名称、位置信息、负责人等； 2.要求实现门禁逻辑鉴权，无须长期授权门禁，只在有门禁授权时段内才允许开门； 3.要求用户能打开管理员对自己已授权的门禁； 4.要求管理员能够实时远程开启门禁； 5.要求能够设定人员的门禁使用权限以及为该使用权限设定使用期限，可针对人员进行批量门禁授权，也可针对门禁进行批量人员授权，能够一键重新同步门禁权限； 6.要求记录开门人、开门时间、开门方式等； 7.要求拥有考勤功能，能够自定义考勤规则，导出考勤表。 |
|  |  | 逻辑鉴权功能 |  |  |
|  |  | 数据上传功能 |  |  |
|  |  | 系统集成与功能拓展 |  |  |

三、售后要求

（1）交付（实施）时间： 合同签订后三个月内

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

（3）质保期：不少于三年质保

（4）售后服务要求：

1.投标人需提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内解决系统故障。

2.提供长期技术支持服务。

四、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 2、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：__________                               报价单位：人民币元

| - 序号 | - 品项名称 | - 品牌 | - 数量（个） | - 单价（元） | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门禁智能控制器 |  | - 13 |  |  |
| - 2 | - 门禁监控管理主机 |  | - 1 |  |  |
| - 3 | - AP |  | - 6 |  |  |
| - 4 | - 辅材 |  | - 1 |  |  |
| - 5 | - 16口poe交换机 |  | - 1 |  |  |
| - 6 | - 授权管理功能 |  | - 1 |  |  |
| - 7 | - 逻辑鉴权功能 |  | - 1 |  |  |
| - 8 | - 数据上传功能 |  | - 1 |  |  |
| - 9 | - 系统集成与功能拓展 |  | - 1 |  |  |
| - 备注：以上费用包含货物及辅助货物的设计、制造、安装调试、现场安装材料费、验收、运输、包装、税费、培训、技术服务及售后服务、质量保障等全部费用。 |  |  |  |  |  |

- 3、资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 4、其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

- 5、遴选文件数量：

- 参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。