研究型病房智能床旁交互系统遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：智能床旁交互系统购置项目

2、项目预算金额：23.83575万元

二、采购清单及参数

1、采购清单

| 序号 | 品项名称 | 分品目单价预算金额（元） | 数量（个） | 预算金额（元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理呼叫系统-护士站信息看板（液晶一体机） | 7850 | 1 | 238357.5 | 详见一、2采购参数 |
| 2 | 护理呼叫系统-床头对讲分机 | 2788 | 48 |  |  |
| 3 | 护理呼叫系统-病房门口主机 | 2981 | 15 |  |  |
| 4 | 护理呼叫系统-医护管理主机 | 4968.5 | 1 |  |  |
| 5 | 智慧白版系统 | 15000 | 1 |  |  |
| 6 | 智慧病房信息交互系统 | 15000 | 1 |  |  |
| 7 | 48口交换机 | 8500 | 2 |  |  |

2、采购参数

（1）护理呼叫系统-护士站信息看板（液晶一体机）

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲尺寸 | LED液晶屏体，显示尺寸≥55英寸，屏幕使用4K A级硬屏 |
|  | 分辨率 | 分辨率≥3840*2160，对比度≥1200:1；屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256。 |
|  | 触摸方式 | 采用20点红外触控技术 |
|  | RAM | ≥2GB。 |
|  | ROM | ≥16GB。 |
|  | 屏幕亮度 | ≥350cd/m |
|  | 网络协议 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
|  | 蓝牙 | 支持蓝牙5.0或以上 |
|  | 操作系统 | 支持不低于Android 7.0或以上系统版本。 |
|  | 支持网络共享 | 通过一根网线连接到整机，可以实现Android系统和Windows系统都上网； |
|  | ▲双网口设计 | 支持网络桥接功能，可以为下一级设备提供网络，在高保密场合无需外接其他网络设备；（需提供第三方机构出具的检测报告或其他证明材料） |
|  | ▲侧边栏 | 显示屏两侧均有可显示/可隐藏/可切换悬浮球按键，支持手势呼出功能，实现返回，切回主页，设置，任意通道批注，进程管理等系统操作（需提供悬浮球软件著作权证书复印件或其他证明材料） |
|  | ▲白板协同 | 白板内音视频通话，在开启白板协同功能下，可进行音/视频通话，白板书写共享，支持最多 3 个视频画面，最多 10 方加入会议，具备全场静音功能、请出会议室功能、锁定会议室功能（需提供第三方机构出具的检测报告或其他证明材料） |
|  | ★兼容性 | 为保证产品的兼容性和稳定性，投标人须承诺适配医院现有业务系统，包括不限于智慧病房交互平台、智能输液管理系统、床旁交互系统等，适配涉及的费用由中标人承担。（需提供承诺函，格式自拟） |

（2）护理呼叫系统-床头对讲分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲处理器 | ≥八核高性能处理器（需提供规格书加盖公章） |
|  | ▲主频 | ≥2.3Ghz （需提供规格书加盖公章） |
|  | RAM | ≥ 3GB |
|  | ROM | ≥16GB |
|  | 看门狗 | 硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启; |
|  | 尺寸 | ≥10.1英寸LCD屏 |
|  | 分辨率 | ≥1280*800 |
|  | ▲外壳材质 | 采用抑菌防霉、防火阻燃材料，圆角矩形设计，抗菌率≥99.99%，符合GB/T 31402-2023标准。 |
|  | 触控 | 支持10点触控，湿手和手指套触控 |
|  | ▲玻璃盖板 | 表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁，抗菌率≥90%。 |
|  | WiFi | WiFi频率：2.4GHz & 5GHz;WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 5.0或以上 |
|  | 有线网络 | 10M/100M/1000M自适应 |
|  | ▲喇叭 | 立体扬声器2W；扬声器且位于设备正面，出音无遮挡保证通话对讲效果。 |
|  | ▲呼叫手柄 | 采用磁吸方式进行固定，方便患者取放；和整机连接方式为分体式连接方式，方便售后运维；配置一个呼叫和取消一体的物理按键，且无其他按键，方便患者操作，避免按错按键报错呼叫信息。 |
|  | ▲呼叫接听方式 | 可通过整机物理按键、屏幕虚拟按键、呼叫手柄呼叫按键接听或挂断呼叫。 |
|  | ▲供电方式 | 同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。 |
|  | 外设接口 | RJ45*1、DC*1、呼叫手柄接口*1、洗手间按钮接口*1、type-c*1，RS485*1 |
|  | ▲物理按键 | 整机端物理按键不少于3个，呼叫按键*1、增援按键*1，复位按键*1。为方便护士或患者操作，整机呼叫按键和增援物理按键位于屏幕右侧。 |
|  | 固定支架 | 固定支架和整机之间不需要螺丝固定，方便拆装 |
|  | ▲操作系统 | 安卓12.0或以上 |
|  | 网络安全 | 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 快捷配置 | 支持扫码批量快捷配置 |
|  | 固件升级 | OTA批量系统升级。 |
|  | 时间同步 | 内网自动进行时间同步。 |
|  | 系统安全 | 支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。 |
|  | 智能文字转语音 | 支持文本健康宣教资料（word,txt），自动语音播报；可自动播报患者护理计划。 |
|  | ▲节能证书 | 投标产品通过节能认证，需提供证书复印件。 |
|  | ▲核准证 | 投标产品通过无线电发射设备型号核准证，需提供证书复印件。 |
|  | ▲辐射安全 | 基于人体健康和安全，制造商具有辐射安全许可证。（提供证书复印件加盖公章） |
|  | ★兼容性 | 为保证产品的兼容性和稳定性，投标人须承诺适配医院现有业务系统，包括不限于智慧病房交互平台、智能输液管理系统、床旁交互系统等，适配涉及的费用由中标人承担。（需提供承诺函，格式自拟） |

（3）护理呼叫系统-病房门口主机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | ≥四核高性能处理器 |
|  | 主频 | ≥1.8Ghz |
|  | RAM | ≥2GB |
|  | ROM | ≥16GB |
|  | 看门狗 | 硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启; |
|  | 尺寸 | ≥15.6英寸LCD屏 |
|  | 分辨率 | ≥1920*1080 |
|  | ▲外壳材质 | 采用抑菌防霉、防火阻燃材料，圆角矩形设计，抗菌率≥99.99%，符合GB/T 31402-2023标准。 |
|  | 触控 | 支持10点触控，湿手和手指套触控 |
|  | ▲玻璃盖板 | 表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁，抗菌率≥90%。 |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 4.1或以上 |
|  | 有线网络 | 10M/100M/1000M自适应 |
|  | Mic | 内置MIC，降噪防啸叫高清通话 |
|  | ▲供电方式 | 同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。 |
|  | 外设接口 | RJ45*1、DC*1、洗手间按钮接口*1、Type-c*1，Type-A*1 |
|  | 物理按键 | 为方便护士或患者操作，整机物理按键位于屏幕下方；整机端物理按键不少于4个，呼叫按键*1、息屏按键*1、增援按键*1，复位按键*1 |
|  | 整机尺寸 | 424.5mm L*226.2mm*W13mmD±5mm |
|  | 操作系统 | 安卓11.0或以上 |
|  | 网络安全 | 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 快捷配置 | 支持扫码批量快捷配置 |
|  | 固件升级 | OTA批量系统升级。 |
|  | 时间同步 | 内网自动进行时间同步。 |
|  | 系统安全 | 支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。 |
|  | ▲节能证书 | 投标产品通过节能认证，需提供证书复印件。 |
|  | ▲辐射安全 | 基于人体健康和安全，制造商具有辐射安全许可证。（提供证书复印件加盖公章） |
|  | ★兼容性 | 为保证产品的兼容性和稳定性，投标人须承诺适配医院现有业务系统，包括不限于智慧病房交互平台、智能输液管理系统、床旁交互系统等，适配涉及的费用由中标人承担。（需提供承诺函，格式自拟） |

（4）护理呼叫系统-医护管理主机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲处理器 | ≥八核高性能处理器，主频≥2.3Ghz |
|  | RAM | ≥3G |
|  | ROM | ≥16G |
|  | 看门狗 | 硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启; |
|  | ▲尺寸 | ≥21.5英寸LCD屏 |
|  | 分辨率 | ≥1920*1080 |
|  | 触控: | 支持10点触控，湿手和手指套触控 |
|  | ▲玻璃盖板 | 表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁 |
|  | WiFi | WiFi频率：2.4GHz & 5GHz；WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 5.0或以上 |
|  | 有线网络 | 10M/100M/1000M自适应 |
|  | 喇叭 | 双喇叭设计，位于壳体背部 |
|  | Mic | 内置双MIC，降噪防啸叫高清通话 |
|  | 呼叫接听方式 | 支持免提接听和手持听筒接听 |
|  | 听筒 | 采用分体式手持听筒设计，方便售后维护保养 |
|  | 供电方式 | 同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。 |
|  | 摄像头 | 前置≥1300万像素可隐藏式摄像头。 |
|  | 外设接口 | RJ45*1、DC*1、耳机接口*1； |
|  | 物理按键 | 复位按键*1；按压式复位按键，无需借助工具就可以进行复位。 |
|  | ▲操作系统 | 安卓11.0或以上 |
|  | 网络安全 | 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 快捷配置 | 支持扫码批量快捷配置 |
|  | 固件升级 | OTA批量系统升级。 |
|  | 时间同步 | 内网自动进行时间同步。 |
|  | 系统安全 | 支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。 |
|  | ▲节能证书 | 投标产品通过节能认证，提供证书复印件。 |
|  | ▲辐射安全 | 基于人体健康和安全，制造商具有辐射安全许可证。（提供证书复印件加盖公章） |
|  | ▲制造商资质 | 制造商具有ISO13485、ISO20000、ISO27001管理体系认证，需提供认证证书复印件。 |

- 智慧白板系统

功能要求

| 序号 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 病区概览 | 病区动态 | 系统根据配置自动提取当前病区的重点关注患者，如：新入院、今日出院、病危、病重、转床、今日手术、预手术、一级护理的患者，转床信息可查看患者从X床转至Y床，今日手术可查看手术名称、手术台号，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  |  | 患者备注 | 对于重点关注患者，护士可进行重要事项或患者情况备注；支持设置到期自动删除备注 |
|  |  | 护理信息 | 系统根据配置自动提取病区患者重点护理事项，如测血压、测血糖、导管、吸氧、气切护理、病灶冲洗、引流及各类换药项目，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  |  | 检验检查 | 支持护士新增、编辑并展示病区患者的检查检验预约相关信息，如检查项目、部位、状态、预约时间、注意事项，可设置按患者列表或按检查项目汇总显示数据，支持对接院内检查预约系统数据 |
|  |  | 通知公告 | 支持护士在大屏端新增、编辑病区并展示重要通知公告或备忘信息，支持设置到期自动删除内容。可查看历史内容。 |
|  |  | 物品管理 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区不同类型的物品存放位置，如损坏、送修、使用床号信息 |
|  |  | 借出物管理 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区中借出去或借来的物品信息，如借出物品、对象、时间信息，可分类查看历史记录 |
|  |  | 空床管理 | 系统自动提取病区的空床信息，以及智能区分男女空床， |
|  |  | 通讯录 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区常用联系人/科室电话，可通过搜索查询联系人电话，支持登录验证 |
|  |  | 双指下拉 | 全局双指下拉，可下拉页面至半屏，方便操作 |
|  | 医护排班 | 医护排班 | 支持展示当天护士的班次、分组及管床信息；支持展示当天一线、二线、三线值班医生；支持按周显示护士的班次及分组信息，可查看历史的周排班信息 |
|  |  |  | 排班数据支持对接院内已有的排班系统 |
|  | 创新交互体验 | 快捷操作 | 病区概览，双指左右滑动可快速切换至床位列表、交班管理 |
|  |  |  | 病区概览编辑弹窗可自由拖动，病区概览叩击弹窗，可查看所有护理信息、病区动态内容 |
|  |  |  | 单指右下角侧滑，拉起多模块，支持全屏查看多模块信息以及切换模块 |
|  |  |  | 支持夜间模式，可设置夜间模式时间，夜间模式自动显示深色背景 |
|  | 床位列表 | 床位卡片 | 患者卡片，显示当前病区的床位信息以及在院患者信息，并显示患者详细信息，如床号、姓名、住院号、房间号、责任医护、饮食医嘱、过敏史、费用类型、风险标记、入院诊断、入院天数、危重标记；支持按病区配置显示信息 |
|  |  |  | 支持分类筛选查询患者，如护理等级、重点关注项目的分类，支持病区根据业务需要，按病区进行配置 |
|  |  |  | 对接移动护理系统系统，可显示患者护理风险标记如跌倒、压疮、VTE的风险标记，以及最近一次风险评估信息；支持根据风险等级设置并显示风险标记颜色；支持按护理风险以及等级分类筛选患者 |
|  |  | 空床设置 | 可对病区的空床智能区分并标记男女空床，支持护士对空床预约，如患者姓名、性别、预约医生 |
|  |  | 分组查询 | 支持根据患者的科室查询每一个科室患者信息，支持根据患者的责任医生、护士查询每一个医护负责的患者信息 |
|  |  | 宣教推送 | 对接床旁交互系统，护士可给单个患者推送健康宣教内容，患者在床旁接收并查看宣教内容 |
|  |  | 诊疗计划 | 可查看患者的诊疗计划，如今日护理任务（待测体征、待评估风险、待执行医嘱）、手术信息、今日检查安排 |
|  | 手术监控 | 手术排期查询 | 对接手麻系统，展示近期手术安排列表，如患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生，可修改手术间及手术台号。 |
|  |  | 手术进程 | 对接手麻系统，可查看手术的详细信息，如手术分级、切口类型、手术详细进程（入手术间、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术间的时间节点） |
|  | 汇总交班 | 交班模式 | 根据病区实际交接班情况，可设置按天进行交班，也可设置按班次（如A、P、N班）进行交班 |
|  |  | 交班患者统计 | 按交接周期自动统计重点项目患者数量，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的患者数量，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |
|  |  | 交班患者病情 | 显示当前病区当天每个患者的交接信息，如患者姓名、性别、分类标记、诊断、既往史过敏史以及护理交接班内容 |
|  |  |  | 支持查看当前病区历史的交接记录 |
|  |  | 交班报告 | 支持对接第三方的交接班报告数据并显示 |
|  | ▲呼叫中心 | 呼叫提醒 | 需对接医院现有床旁交互系统，支持显示患者的呼叫、增援提醒，支持接听/挂断呼叫、增援；支持显示厕所紧急呼叫提醒。 |
|  | ▲输液监控 | 输液监控 | 需对接医院现有全闭环输液监控系统，实时显示各床位输液进程，如余量、滴速、剩余输液时间、以及异常信息（输液即将完成、滴速异常），输液即将完成、滴速过快或过慢时，进行语音提醒。 |
|  | 平台设置 | 医护排班设置 | 支持护士在Web端后台设置当天各班次分组的责任护士，以及一二三线当班医生，并同步显示在大屏端 |
|  |  | 通知公告 | 支持护士在web端后台新增、编辑最新的通知公告栏信息，并同步显示在大屏端 |
|  |  | 检查安排 | 支持查看以及新增、编辑检查预约信息，并同步显示在大屏端 |

（6）智慧病房信息交互系统

| 序号 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床头交互终端 |  |  |  |
|  | 信息展示 | 显示基本信息 | 支持显示患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院时间等，实时更新。 |
|  |  |  | 支持配置腕带二维码在床头卡显示。 |
|  |  | 显示病情信息 | 支持显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。 |
|  |  | 显示医护信息 | 支持显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。 |
|  |  | 显示护理重点 | 对接医嘱或护理文书，支持显示患者相关的护理重点，包括输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 支持显示护理风险评估结果及等级，包括自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 支持显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。 |
|  | 消息通知 | 通知弹窗 | 实时推送检查、宣教通知，提醒患者及时去做检查、看宣教，提升患者服务满意度 |
|  |  |  | 检查的消息通知根据频次配置进行推送，可推送一次或者推送多次；并消息推送时进行语音播报，语音播报文案可配置 |
|  |  | 通知列表 | 查看所有推送的消息通知，支持未读标记，可一键已读处理 |
|  | 呼叫/通话 | 呼叫接听与通话 | 支持通过手柄或屏幕按钮对护士站进行呼叫。 |
|  |  |  | 支持自动接听来自护士站的呼叫。 |
|  |  |  | 支持实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、忙音、无应答、已挂断。 |
|  | 增援 | 全员增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮发起增援；所有的设备（门口屏、走廊屏、护士站、医生电话等）预警提醒需要增援 |
|  |  | 部分增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的病区护士站主机和医生电话有选择性的发起增援 |
|  |  | 固定增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的某个人（如：值班室医生）发起增援 |
|  | 检查报告 | 检查列表显示 | 支持检查列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。 |
|  |  | 检查单信息 | 根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查单号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。 |
|  |  | 检查报告显示 | 根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、检查印象的信息。 |
|  |  | 保护性医嘱 | 根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检查报告信息 |
|  | 检验报告 | 检验列表显示 | 支持检验列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。 |
|  |  | 检验结果明细显示 | 根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、参考值等。 |
|  |  | 检验结果异常显示 | 针对检验结果不在正常值范围内的检验项目以高亮提示。 |
|  |  | 保护性医嘱 | 根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检验报告信息 |
|  | 费用查询 | 费用信息 | 支持根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预交金额、费用总计、剩余费用，当欠费时有对应的标记。 |
|  |  |  | 支持根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额。 |
|  |  | 类型查询 | 支持从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额 |
|  |  | 缴费记录 | 展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额 |
|  |  | 新生儿费用清单 | 针对产科患者，可展示新生儿费用清单，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额 |
|  | 健康宣教 | 自主宣教 | 支持文字、图片、图文、音频、视频形式的健康宣教，方便患者自主学习 |
|  |  | 定向宣教 | 支持护士后台定向对患者推送其必须学习的宣教内容，患者自主播放学习 |
|  | 满意度调查 | 满意度调查 | 支持根据病区需求，支持按全院、病区的模式对接满意度调查二维码（需对接客户提供的满意度调查系统） |
|  | 吸氧计时 | 吸氧计时 | 支持护士在床旁给患者设置吸氧计时，吸氧结束后在护士站、交互大屏、门口屏有提醒 |
|  | 医嘱信息 | 医嘱过滤查询 | 支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。 |
|  |  |  | 可提供根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。 |
|  |  | 医嘱列表 | 支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。 |
|  | 呼叫托管 | 呼叫托管 | 支持护士在病房进行护理时，将护士站接收的呼叫转移到当前护理患者的床头屏上 |
|  | 信息补充 | 病床状态 | 支持根据用户后台内容库设置（如：检查、手术中、准备出院中等），护士在床旁设置病床状态，展示在床旁终端上，便于查房、巡视等场景下医护知晓患者的去向 |
|  |  | 显隐诊断 | 支持护士针对患者情况显示和隐藏诊断信息 |
|  |  | 手动饮食 | 根据用户后台内容库设置，支持护士根据病情观察调整患者饮食 |
|  |  | 过敏史 | 在无法及时对接院方过敏史信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置过敏史，对应展示在电子床头卡降低医疗事故 |
|  |  | 风险评估 | 在无法及时对接院方风险评估信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置风险评估项目及等级，对应展示在电子床头卡 |
|  |  | 护嘱 | 根据临床需求，针对患者有护理注意事项可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置护理嘱托对应展示在电子床头卡 |
|  |  | 特殊标识 | 针对病区特色医疗护理，可根据用户后台内容库设置，一键针对患者展示对应的特殊标识，无纸化办公；相关标识对应展示在电子床头卡 |
| 病房交互终端 |  |  |  |
|  | 信息展示 | 显示病房信息 | 支持显示病房房间号、床号范围、床号。 |
|  |  | 显示医护信息 | 支持显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。 |
|  |  | 显示护理级别 | 支持显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 支持显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 支持显示医院院徽、医院名称、科室名称。 |
|  |  | 显示当前时间 | 支持显示实时日期、星期、时间。 |
|  | 呼叫/通话 | 呼叫提醒与挂断 | 支持实时显示床头卡对护士站的呼叫、增援提醒，可取消，可接听 |
|  |  | 未接电话提醒 | 实时显示未接来电提醒，并可一键全部处理 |
|  | 门灯预警 | 门灯预警 | 根据呼叫、增援、紧急呼叫的不同类型的信息，呈现指定的闪烁/常亮方式和颜色。 |
|  | 门口机提示 | 门口机提示 | 护士根据需要选择提示语类型，显示在指定病房门口机页面，如：紫外线消毒、男士止步、休息中免打扰、深度护理、隔离病房等，并通过颜色做区分展示 |
|  | 护士定位 | 护士定位 | 护士根据需要在指定病房的门口机页面打开定位提示，消息同步展示在交互大屏及护士站主机上；如：夜间护士值班在某病房提供服务，设置后在护士站有提示避免找不到人，产生投诉。 |
|  | 医嘱信息 | 患者列表 | 支持护士查看当前病房内所有患者的医嘱信息 |
|  |  | 医嘱过滤查询 | 支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。 |
|  |  |  | 支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。 |
|  |  | 医嘱列表 | 支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。 |
|  |  | 巡视记录 | 支持护士查看当前病房患者的护士点击巡视的记录 |
|  | 医院介绍 | 病区介绍 | 根据病区需求，图文展示病区信息 |
|  |  | 名医介绍 | 根据病区需求，展示名医信息，包含图片、姓名、职称、简介 |
|  |  | 名护介绍 | 根据病区需求，展示名护信息，包含图片、姓名、职称、简介 |
|  | 工卡绑定 | 工卡绑定 | 支持工卡绑定后使用刷工卡登录，实现快速登录使用医护服务 |
| 护士站交互终端 |  |  |  |
|  | 床位一览表 | 床位卡片 | 通过对接医院HIS系统等，患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院、出院、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。 |
|  |  |  | 支持快速分类查询床位患者。病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天等。 |
|  |  | 预约查询 | 显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 |
|  |  |  | 对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断 |
|  | 呼叫/通话 | 护患通话 | 支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫，并接听患者呼叫 |
|  |  | 增援通话 | 支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。 |
|  |  | 医护通话 | 支持通过屏幕按钮对交互大屏和医生电话发起呼叫及接听。 |
|  |  | 通话状态 | 支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。 |
|  |  | 未接提醒 | 实时显示未接来电提醒，可快捷回呼和处理，并可一键全部处理 |
|  |  | 通话记录 | 支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、呼叫发起时间 |
|  |  | 通话录音 | 支持护患通话、护患视频通话进行录音录屏，可以查看录音录屏记录，包括床号、姓名、住院号、呼叫类型、大小、创建时间，并且可以播放录音录屏文件 |
|  | 护士定位 | 护士定位 | 夜间值班护士在门口屏设置了定位并服务的时候，护士站有相应的提示，方便他人知晓护士的去向 |
|  | 吸氧计时 | 吸氧计时 | 医护在床头屏设置了吸氧计时的时候，完成后护士站会显示吸氧完成，提醒护士去做相应的护理措施 |
|  | 广播 | 话筒广播 | 在护士站主机上实时对整个病区或某病房、某病床患者发起话筒广播 |
|  |  | 音频广播 | 在护士站主机上管理音频广播播出单，可设置播出单的定时定向播放规则，也可实时播放音频广播 |
|  |  |  | 支持文字转音频的音频广播播出单 |

（7）48口交换机

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps |
| 2 | ▲整机最大路由地址表≥3K，ARP地址表≥2K，MAC地址表≥16 |
| 3 | ★≥48个10/100/1000Base-T PoE+电口，≥4个万兆SFP+光口。 |
| 4 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 |
| 5 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定。 |
| 6 | 支持基于端口的VLAN、Voice VLAN、策略VLAN、基于MAC的VLAN。 |
| 7 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF ；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 。 |
| 8 | 8、▲支持POE+，单端口最大输出功率为30W，整机最大POE输出功率≥770W |
| 9 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 ；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 10 | ★内置智能图形化管理功能（SmartMC），解决大量分散的网络设备的集中管理问题，实现对网络的统一运维及管理。 |

三、售后要求

（1）交付（实施）时间： 合同签订后三个月内

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

（3）质保期：不少于三年质保

（4）售后服务要求：

1.投标人需提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内解决系统故障。

2.提供长期技术支持服务。

四、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：__________                                报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国 别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 (元) | 数量 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

2、资质要求：

参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 采购偏离表：

采购需求偏离表

项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应对招标文件第二章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2. 在本表中未对招标文件第二章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。

3. 投标人应按照招标文件第二章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

4.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

4、其他：

其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：

参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。