信息类终端设备-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：信息类终端设备采购项目

2、项目概况：采购内容包含医用PACS显示仪、有线条码枪、腕带打印机、条码打印机、脚踏板和无线条码枪

3、项目预算金额：22.545万元

二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腕带打印机 | 3 | 台 | 3200元 |
| 2 | 医用PACS显示仪 | 38 | 台 | 2000元 |
| 3 | 条码打印机 | 13 | 台 | 1200元 |
| 4 | 有线条码枪 | 91 | 台 | 1300元 |
| 5 | 无线条码枪 | 2 | 台 | 2100元 |
| 6 | 脚踏板 | 7 | 台 | 250元 |

- 技术参数

- 腕带打印机

- 1)# 【核心打印能力】采用双通道热敏打印技术，打印分辨率达300DPI，最高打印速度120mm/s，可实现高清、快速的腕带打印输出（提供证明材料）

- 2）#【接口与兼容性】标配USB、RS-232串行双通讯接口，可灵活对接各类医院信息系统、终端设备（提供证明材料）

- 3）【物理规格】机身尺寸345mm×225mm×306mm，适配桌面安装与工位摆放需求

- 2.医用PACS显示仪

- 1）#【显示规格】24.1英寸医用级显示屏，标准分辨率1920×1200，适配PACS系统医学影像显示需求（提供证明材料）

- 2）#【接口配置】全接口覆盖，标配DP、HDMI、VGA三输入接口，可灵活对接主机、工作站、医疗设备（提供证明材料）

- 3)#【安装与调节】采用窄边框设计，支持壁挂安装，同时配备旋转升降支架，可根据阅片需求自由调节屏幕角度与高度（提供证明材料）

- 3.条码打印机

- 1)#【打印模式】兼容热敏、热转印双打印模式，适配各类标签材质与应用场景（提供证明材料）

- 2)#【核心性能】打印分辨率203dpi，有效打印宽度20-104mm，打印速度可在50-152mm/s区间灵活调节，兼顾打印精度与效率（提供证明材料）

- 3）【编程与兼容性】原生支持EPL、ZPL双编程语言，可无缝对接各类仓储、医疗、零售管理系统

- 4）#【接口与规格】标配USB通讯接口，机身尺寸267mm×197mm×191mm，小巧机身适配桌面工位摆放（提供证明材料）

- 4.有线条码枪

- 1）#【扫描性能】采用二维影像扫描技术，传感器像素达838×640，可精准识别各类一维、二维条码，支持污损、褶皱条码的快速读取（提供证明材料）

- 2）#【接口与兼容性】全接口配置，支持USB、键盘口、RS-232、IBM46XX（RS485）多接口接入，可灵活对接各类终端、收银机、工业设备（提供证明材料）

- 3)【电气与物理规格】工作电压4VDC-5.5VDC，机身尺寸104mm×71mm×160mm，人体工学设计，适配长时间手持扫描作业

- 5.无线条码枪

- 1)#【无线传输能力】采用2.4~2.5GHz无线传输技术，可视环境下通信距离可达10米，数据传输速率最高3Mbps，可实现稳定、高效的无线数据传输（提供证明材料）

- 2)#【扫描性能】采用二维影像扫描模式，传感器像素838×640，可精准识别各类一维、二维条码，支持污损、褶皱条码的快速读取，累计扫描次数可达5万次（提供证明材料）

- 3）【适配场景】无线设计适配仓储盘点、零售收银、医疗护理等移动作业场景，摆脱线缆束缚，提升作业灵活性

- 6.脚踏板

- 1）#【核心功能】专为B超、内镜、胃肠检查等医疗场景设计的USB脚踏板，可通过脚踏操作实现报告采集、图像冻结、设备控制等功能，解放医护人员双手，提升检查效率（提供证明材料）

- 2）#【核心配置】采用原装开关，按键寿命长、触发灵敏，适配医疗场景高频次使用需求；标配10米长USB接口，可灵活适配检查室设备布局，无需额外延长线（提供证明材料）

- 3）#【适配性】即插即用，无需额外驱动，可无缝对接各类医疗设备、工作站系统（提供证明材料）

四、售后要求

（1）交付（实施）时间： 合同签订后三个月内

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

- （3）售后保障：提供3年上门维保服务，全程技术支持

五、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价表

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 投标人 规模 | 投标人所属性别 | 外商投资类型 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.技术规格偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

- 3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件

- 合同复印件

3.4投标人自行编写的技术文件

3.5遴选文件中要求提供的其他文件

4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。