品 名：流量复制器

| 项次 | 功能需求 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1☆ | 基本配置 | 标准19英寸1U机架式结构，支持16个SFP+的万兆接口(兼容千兆) |
| 2☆ |  | ASIC专用芯片纯硬件方式设计，高速背板交换总线带宽可达160Gbps，可实现完全线速流量采集、汇聚、过滤、分流、复制等各种功能 |
| 3 |  | 支持一个10/100/1000M自适应带外管理端口及一个串口CONSOLE管理接口。 |
| 4 |  | 设备支持交流220V或直流-48V供电，配置双电源冗余供电。 |
| 5 | 基本功能 | 接收交换机镜像端口或分光采集器的10GE/GE接口输出的克隆数据，对接收的数据进行复制、汇聚、过滤、处理并从万兆端口输出给后端分析设备。 |
| 6 |  | 设备的所有端口均可以灵活配置为输入输出，可以设置为1:N、M:N、N:1等模式。 |
| 7 |  | 可根据数据报文特征，对采集流量进行有效过滤，只将满足条件的流量分发给后端分析工具。 |
| 8 |  | 设备基本管理功能。支持本地管理功能；支持通过远程登录方式进行管理；必须支持HTTP WEB界面完成系统支持的所有功能配置，同时支持基于SSH或TELNET命令行方式的远程管理功能； |
| 9★ |  | 16个实际可用流量接口（非环回策略接口） |
| 10★ |  | 设备10GE端口线速流量不丢包（64字节到1518字节）。 |
| 11★ |  | 设备应支持7*24小时的稳定运行，整机处理性能不低于160Gbps |
| 12 | 特性指标 | 前面LED状态指示灯支持当前状态的显示，如system状态，Power状态，每个业务端口的连接状态等。 |
| 13 |  | 可通过WEB图形方式查询CPU使用率、内存使用率、系统时间、运行时间、软件版本信息 |
| 14 |  | 支持端口曲线图流量统计，双击任一接口，以流量曲线方式实时展现端口的收发性能状态 |
| 15☆ |  | 支持端口表格流量统计，至少包含当前发送报文数、当前接收报文数、当前发送字节数、当前接收字节数、接口当前发送/接收速率、接口峰值发送/接收速率等统计指标，并支持一键清空统计流量 |
| 16☆ |  | 支持端口面板图形化显示，当鼠标移至任一端口上，可直观展现前面板所有接口的LinkUP/LinkDOWN状态、接口字符串描述、接口当前速率、SFP+模块插入/拔出状态，接口当前发送/接收报文计数信息 |
| 17 |  | 设备在配置任意输入输出策略及规则时均可达到64字节小包线速不丢包性能。 |
| 18☆ |  | 系统应支持基于WEB的配置文件的导入和导出功能 |
| 19 |  | 系统应支持基于web方式的远程在线升级功能。 |
| 20☆ |  | 设备基本管理功能：系统应支持本地日志记录和syslog服务配置。系统应支持SNMP V1/V2/V3协议管理 |
| 21☆ | 重要指标 | 支持单纤输入输出及复用功能。即光接口在仅插入接收方向单纤时能够成功Link并采集流量，在端口通过单纤输入采集流量时同时能够通过同一端口单纤输出流量 |
| 22☆ |  | 端口健康检测功能：支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性. |
| 23 |  | 数据类型。支持VLAN 封装及MPLS封装的数据转发。支持透明转发以太网控制帧及BPDU流量 |
| 24 |  | 基本流量复制汇聚功能。可将采集的一路或多路网络流量进行复制并分发给不同的工具处理；可将通过不同网络端口采集的网络流量进行汇聚，并分发给单台工具处理；可将采集的多路网络流量进行汇聚之后同时复制成多份输出给不同的工具处理 |
| 25★ |  | 流量过滤输出。可根据数据报文特征，对采集流量进行有效过滤，只将满足条件的流量分发给后端分析工具，其过滤条件应支持以下维度： 1）支持基于报文采集来源端口、七元组标准协议域、源/目的MAC地址、IP碎片标记、传输层端口范围、以太网类型字段、VLANID(非连续自定义VLANID)、TCPFlag、数据包长度、固定偏移特征等对流量进行分类过滤转发。 2）过滤条件支持一个或多个条件灵活搭配组合的配置模式。 3）单台设备需支持不少于2000条过滤规则。 4）在配置基于规则的过滤采集输出时，规则条数不影响系统性能，均能达到64字节小包线速处理能力。 |
| 26★ |  | 输出处理功能：支持对分类流量进行各种策略的负载均衡分发，需至少支持以下四种： 1)支持哈希分流负载均衡方式输出。 2)支持基于过滤规则的报文分类输出。 3)支持输出报文打VLAN标签功能。 4)支持对输出报文替换目的MAC之后输出。 |
| 27 |  | IPV6规则支持。设备应支持IPV6地址、协议号、IPV6流标签等IPV6报文的规则进行分类过滤。 |
| 28★ |  | 动态负载均衡在执行分流负载均衡输出时，在同一端口组内的任一端口失效（DOWN）后支持将流量自动分配至组内其它正常（UP）端口，不需要人工干预重配置。 |
| 29 |  | Span镜像端口隔离功能。在端口被配置为镜像输入采集模式时，各镜像输入端口之间应互相隔离，避免产生环路。 |
| 30★ | SDN组网模式功能要求 | 设备能够支持基于OPENFLOW/NETCONF的流表及设备管理接口，在接受SDN集中管理控制器的统一管控下协同组网实现流量采集/分类处理/监控/趋势分析等功能。 |
|  |  | 通过多设备联合组网及集中管理控制平台的协同工作，可完成跨设备的流量自由引导输入/输出功能；包括并不限于以下场景：一路或多路流量数据从多个设备单元输入，并从不同的设备单元输出；一路或多路流量数据从多个设备单元输入，从不同的设备单元负载均衡输出；一路或多路流量数据从多个设备单元输入，经过多种数据报文过滤条件（包括但不限于L2-L4层的所有协议定义字段）筛选后从多个不同的设备单元同时复制输出或负载均衡输出。 |
| 31 | 软件保修 | 1年内免费升级到最新正式版本 |
| 32 | 软件授权 | 软件永久授权 |
| 33 |  | 维保期内免费解决软件Bug |