一、货物需求一览表

| 名称 | 数量 | 床位数 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧病房智能呼叫系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房信息交互系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房探视系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房智慧白板系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房输液监测系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房智能床垫系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧病房多体征监测系统 | 1套 |  |  |  |
| 智慧白板交互大屏 | 6套 |  |  |  |
| 智能交互床旁屏 | 73套 | 73 |  |  |
| 智能交互床头屏 | 73套 | 73 |  |  |
| 探视呼叫屏 | 2套 | 73 |  |  |
| 卫生间呼叫器 | 37套 | 73 |  |  |
| 智能交互病房门口屏 | 35套 | 73 |  |  |
| 高清液晶廊屏 | 4套 | 73 |  |  |
| 呼叫任务工作站及主机 | 2套 | 73 |  |  |
| 床旁摆臂 | 73套 | 73 |  |  |
| 移动体征检测仪 | 4套 | 73 |  |  |
| 智慧输液监控器 | 73套 | 73 |  |  |
| 智能床垫 | 73套 | 73 |  |  |

二、系统建设要求

| 业务功能 | 招标要求 |
| --- | --- |
| - 智慧白板系统 | - 包含但不限于以下功能： - 病房概览：展示病房主任、护士长、病房概览信息；展示患者概览信息，并支持病患弹框功能：点击患者床号，弹出弹框展示该患者的详细数据，如基本信息、诊断、入院日期、费用类别、责任医生等 - 护士动态：根据系统时间，展示当班护士信息，并支持手工输入护士班别 - 医生动态信息：展示医生类别、出诊情况及负责床位号。 - 患者动态：展示患者姓名、床号及当前动态 - 出入院动态：展示病区当日入出转情况 - 手术清单：展示病区内患者当天手术动态及第二天手术排程；包含床号、姓名、手术状态 - 检查清单：展示病区内患者当天检查信息及第二天预约检查排程；包含患者床号、姓名、检查内容、检查时间 - 值班人员信息：展示当天值班人员信息，包含值班医生姓名、列别及电话 - 通讯录信息：展示病区内医生、护工、保洁的信息，包含员工部门、姓名、电话 - 公告信息：展示病区公告，支持护士手工输入保存 - 科室园地：展示科室简介、科普知识等信息 - 设备动态：展示护士站内设备及状态；包含设备名称、资产编号、设备状态、位置 |
| - 智慧病房信息交互系统 | - 床旁屏应包含但不限于以下功能： - 支持视频播放功能 - 可与院方系统对接，支持院内点餐、聘请护工等功能 - 支持患者对该次住院进行满意度调查：导入院方满意度问卷并将结果返回给HIS - 支持查询患者检查检验结果：与HIS对接，展示患者姓名、检查检验项目名称、检查检验结果内容 - 支持展示患者住院费用信息：与HIS对接，展示患者本次住院已产生的费用，包括患者姓名、项目名称、项目金额 - 支持患者住院缴费功能：与HIS对接，将患者缴费信息存入医院系统中 - 支持智能提醒功能：可查询患者当日的检查及手术信息，并对患者进行智能提醒，提醒内容包括患者今日需做的项目、时间及注意事项 - 支持患者健康教育功能：可预存储出院健康教育处方，并根据患者的诊断智能推送健康教育内容 - 可与护士站及探视屏进行视频呼叫 - 支持识别员工卡NFC识别功能，并根据识别结果，进入医护使用界面 - 支持展示患者主治医师、主管护士 - 支持录入患者体征记录等内容，并将患者病历号、患者姓名、体征记录、操作员工、操作员工姓名传输给HIS - 支持查看患者病历总览：可与HIS对接，将患者的历史病历总览在床旁屏展示 - 系统及应用软件支持手动升级和批量静默升级 - 支持通过设备管理后台，对多个整机进行集中控制 - 床头卡应包含但不限于以下功能： - 床头卡可展示患者基本信息，包含患者床号、病历号、姓名、年龄、性别、膳食情况等内容 - 展示患者护理等级、跌倒风险、压疮风险、过敏标志等信息并用不同颜色进行标记 - 支持呼叫功能，并与呼叫系统对接 - 系统及应用软件支持手动升级和批量静默升级 - 门口屏应包含但不限于以下功能： - 可展示房间内病人信息，包含病房内床位号、病人病历号、姓名、年龄、管床医生、照护护士等信息 - 可展示医院简介、科室简介、通知信息等内容 - 门口屏可接收房间内患者呼叫信息，并进行灯光提示护士有人呼叫 - 系统及应用软件支持手动升级和批量静默升级 - 走廊显示屏应包含但不限于以下功能： - 病区信息显示，包含：日期时间、科室信息、提示信息、通知信息、警示图标（禁止吸烟，保持安静等） - 呼叫联动显示：当病床或卫生间发起呼叫时，智能廊屏联动显示呼叫。 |
| - 智慧病房多体征监测系统 | - 包含但不限于以下功能： - 可测量患者体征，包括测量血压、血氧、脉搏、体温，记录大便次数、呼吸率、心率、尿量等功能 - 可与HIS对接，并将患者信息、操作人及测量数据传送至HIS - 支持无网络时，自动离线保存数据，有网时自动上传 |
| - 智慧病房输液监测系统 | - 包含但不限于以下功能： - 可自动监测病人输液情况，提示滴速异常、输液中断、输液结束 - 可根据设定，在输液即将完成时，在护士站大屏、呼叫主机提示护士 - 在输液结束后，可自动停止输液，防止逆血 - 可将病房内所有病人的输液情况在护士站大屏显示，并根据输液情况显示不同颜色 - 支持在护士站大屏查看病房内患者输液情况 |
| - 智慧病房智能床垫系统 | - 包含但不限于以下功能： - 可监测患者是否离床，并在患者离床后在护士站大屏对护士进行提示 - 可监测病人的体征信息，并在患者体征异常时在护士站大屏进行提示 - 可在护士站大屏显示病房内患者躺床情况 |
| - 硬件需求 | - 智慧白板: - 屏尺寸≥55英寸 - 支持手写、触摸操控 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 智能交互床头屏: - 8英寸≥屏幕尺寸≥6英寸，设备带嵌入式安装 - 配置呼叫按钮，可发起呼叫和取消呼叫 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 智能床旁屏: - 15英寸≥ 屏幕尺寸≥13英寸 - 整机集成NFC模块，NFC感应区机身正面放置，方便NFC刷卡识别功能，可快速识别医护人员身份 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 智能交互门口屏 - 13英寸≥屏幕尺寸≥10英寸 - 报警灯：内置报警灯,可根据呼叫类别展示不同灯光 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 探视主机 - 屏幕尺寸≥20英寸 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 智能走廊屏 - 显示屏：≥28英寸条形屏 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 呼叫工作站及主机: - 屏幕尺寸：≥20英寸 - 有防死机程序，确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 配置有手持听筒，抬起听筒即可接听病房呼叫 - 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 - 病房呼叫时，弹窗显示呼叫信息 - 生命体征检测仪： - 手持设备，便于携带 - 可测量患者体温、血压、脉搏、血氧等参数 - 支持Wifi联网,并将患者信息及测量数据传入HIS. - 需提供本产品医疗器械生产许可证和产品登记表 |
| - 系统集成 | - 系统可通过API、DLL、WebService等多种方式，实现与HIS的集成及数据双向交互。 - 系统支持统一的用户管理、认证，并支持单点登录。 - 支持将所有的操作记录按照本院要求实现CA电子签名。 |
| - 备份与恢复 | - 智慧病房系统需24小时不间断服务，系统备份不影响现场使用。 - 系统需有完备的数据备份方案，确保在软硬件故障或其它原因产生数据异常时，保证数据可恢复、不丢失。 - 系统需支持性能监控、异常监控、存储监控等功能。当系统出现异常、存储不足等情况时，可通过一定策略（邮件、短信等）通知管理员或维护人员。 - 支持在断网或离线的情况下，保存操作的所有监护数据，包括但不限于以下清单：生命体征数据、护理记录、缴费信息等。 |
| - 信息安全 | - 应用服务器及数据库必须部署在院内网中，以保障数据保存均要在院内网环境下进行。 - 具备完善的数据保密机制，防止监护数据、个人隐私等数据的泄漏。 - 软件加密策略不可使用加密锁或加密狗等插拔式外设。 - 院内相关对接的软件工程师具有系统数据库的管理员权限。 - 软件具备完整的权限管理功能、可定义用户可使用的功能。 - 支持系统日志管理及审计技术，对登陆及访问明细需要进行审计，并定时分析、清除。 - 具备XSS攻击、SQL注入、CSRF跨站请求伪造攻击、编码转换等攻击的防范机制。 - 具备可靠的数据加密方式、算法及其他数据安全机制，确保业务数据的安全与稳定，严禁明码传输。 - 具备可靠的身份鉴别和访问控制机制（如支持强密码策略，防止暴力破解、强制修改默认密码等） |
| - 交付件要求 | - 提供项目建设方案，包含系统部署的架构图、拓扑图、硬件配置清单（包含但不限于服务器数量、操作系统、CPU、内存、存储容量、数据库版本）等。 - 提供项目工作说明书（SOW）、需求规格说明书、涉及二次开发的接口说明书、项目主体计划、开发明细计划、需交付的代码QC报告、项目验收报告等。 - 提供项目管理文档、培训文档，包含但不限于项目计划、周报、培训方案、培训演示文稿、系统操作手册、系统配置手册、系统部署手册。 - 提供测试用例、测试计划，在招标人标准测试环境进行集成测试、功能测试、性能测试、安全测试，并出具相应的测试报告。 - 提供中标人项目组成员明细表及上线部署正式告知邮件（说明部署内容、部署时间、注意事项等）。 - 提供历史数据迁移及查询方案。 |
| - 软件升级 | - 厂商安装在服务器上的智慧病房系统软件、数据库、操作系统等需提供正版授权。 - 可根据业务人员需求，定制化修改或开发相关功能。 - 在合同期和维保期内，产品可免费升级功能版本。 |
| - 运维保障 | - 若系统出现异常，则需按院方要求时效解决问题： - 紧急事件15分钟内处理完毕，1小时内到达现场。 - 非紧急事件24小时内处理。 - 提供1年的免费维护。 - 投标人须提出保修期后一年的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标人参考，其费用不计入总价，维护费每年不超过合同总金额的10%。 |
| - 其他 | - 该系统拥有自主知识产权的计算机软件著作权登记证书。 |