# 第一部分 系统建设要求

# 一、货物需求一览表

| 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重症监护信息系统 | 1套 |  |  |

# 二、系统建设要求

| 业务功能 | 招标要求 |
| --- | --- |
| - 联网仪器设备清单 | 支持重症监护室内多种仪器设备联网，包含但不限于以下设备清单: - Philips MX600/MP20/MP50监护仪 - CareFusion SiPAP 婴儿呼吸机 - SLE SLE5000 呼吸机 - Philips V60 呼吸机 - 国产迈瑞呼吸机 - 国产迈瑞监护仪 - 新生儿床旁血滤机 - 新生儿ECOM机 - 新生儿脑氧监护仪 - 新生儿亚低温治疗仪 *支持服务器端进行设备数据采集，支持一台PC端监测多个患者。 *提供采集设备数据所需的硬件设备。 *系统具有良好的扩展性，在合同期和维保期内，可按照重症业务需求，对新增仪器设备进行联网。 |
| - 数据采集 | - 支持生命体征数据采集，包含但不限于以下清单： - 支持自动采集患者生命体征。生命体征内容包括但不限于以下内容：心率、呼吸、体温、血压、血氧饱和度、中心静脉压（CVP）、平均动脉压（MAP）、新生儿身长、新生儿体重、新生儿头围、新生儿胸围、经皮胆红素、血糖。 - 支持仪器对接或手工录入两种方式获取生命体征数据。优先通过仪器自动获取生命体征数据。 - 支持生命体征数据可修改和保存。 - 支持体征数据修改时效性管制，包括但不限于：24小时或7天后数据不可修改此类管制。 - 支持按自定义时间间隔获取生命体征数据。 - 具有“采集和保存指定时间生命体征数据”接口，可返回指定时间的患者生命体征数据等所有相关信息。 - 支持出入量数据采集，包含但不限于以下清单： - 支持入量数据采集，包括但不限于以下清单： - 支持奶量、输液量、输血量等入量数据采集。 - 支持入量数据通过药途径、药品用途、溶媒溶质等维度进行分类、计算及标注。 - 支持出量数据采集，包括但不限于以下清单：尿量、大便量、引流量、出血量和其他可编辑项目。 - 支持与HIS系统出入量数据的双向交互。 - 支持按照自定义时间间隔获取出入量数据，并支持按自定义时间计算入量总量、出量总量和平衡量。自动绘制24小时出入量趋势图，并案类别进行总结如：晶胶体，肠胃营养等，支持按班次信息进行查看对应出入量汇总。 - 支持手动编辑、修改、保存出入量信息，支持出入量数据修改时效性管制，包括但不限于：24小时或7天后不得修改数据等此类管制。 - 支持护理床旁操作数据采集，包含但不限于以下清单： - 支持仪器参数采集包含呼吸机、血滤机、ECMO等。同时支持自定义添加仪器参数。 - 支持常规护理记录数据采集，包含但不限于：吸痰等气管护理采集，雾化等治疗护理采集，及口腔护理等其他护理采集。且支持选项选择或手工录入。 - 支持抢救/特殊处置记录采集。 - 具有设备管理模块，用户可对设备上/下机操作、查询设备使用情况。 - 支持护理评价数据采集，包含通用和专科类护理评估、评分 - 支持各科室的危重症患者护理计划单数据采集。 - 支持导管信息数据采集，包括但不限于：导管的名称、型号、部位、深度、置入时间、拔出时间、导管状态（置入、留置、拔管）、局部状态等。具有管路管理模块，支持两种阅览方式：人体图方式和列表方式。支持按照人体解破学结构要求，在人体图上不同的部位标记相应的管路信息，并提供不同标识。 - 支持皮肤管理： - 支持在人体模型上标记皮肤相关信息操作，并显示患者皮肤情况。预置对管路周围皮肤规范的记录知识库。支持不同分类模式展示：皮肤压伤分期列表模式、符合人体解剖学要求的人体模型模式。 - 提供皮肤压伤数据统计功能，包括发生例次、来源分类、分期分布、压伤发生率等。 - 支持口腔管理： - 提供规范全面的符合人体解剖要求的口腔管理知识库体系。 - 支持对部位直接操作的方式进行口腔相关信息的部位标注，描述记录。 - 支持根据操作记录自动生成规范的护理描述，计入护理记录单中。 - 所有数据采集均支持指定时间点手动添加，并支持手动编辑、修改、保存功能。 - 在合同期和维保期内，支持按重症不同科室实际需求，提供相应的数据采集功能。 |
| - 数据传输 | - 支持数据的双向传输，包含但不限于上述采集的监护数据。 - 支持传输的仪器数据具有患者辨识，同时支持结构化数据保存，并供医院HIS系统调用。 - 支持生命体征、入出量等数据与HIS的体温单同步。 - 提供数据查询模块的服务接口供医院相关系统提取。 - 支持检验数据（含血糖记录）、输血记录、危急值数据、评分数据、评估数据同步。 - 支持导管数据、皮肤管理数据、体征数据、输入量数据、监护时间回传。 - 系统具有良好的扩展性，具有与院方其他系统集成能力。 |
| - 数据浏览 | - 生命体征数据浏览，包含但不限于以下清单： - 支持体温、心率、血氧饱和度、血压、脉搏等生命体征数据及趋势图查看。 - 趋势图支持彩色图标功能，支持按自定义时间间隔浏览生命体征趋势图。 - 出入量数据浏览，包含但不限于以下清单： - 支持查阅入量、出量的具体明细，包括名称、分类、时间、执行记录等。 - 支持按自定义时间间隔浏览入量总量、出量总量、平衡量数值和数据变化趋势图。 - 支持出入量执行数据的浏览，包括但不限于： - 支持通过医嘱类别（肠内营养液、肠外营养液、血管活性药物、强心利尿等）浏览入量数据； - 支持通过医嘱途径（静脉泵入药、静脉注射、静脉输液、肠内给药等）浏览入量数据。 - 床旁护理操作数据浏览，包含但不限于以下清单： - 支持各种设备参数数据浏览，包括呼吸机、血滤机、ECMO等可联网设备。 - 支持护理记录信息查看，包含上述数据采集中所有数据。 - 支持护理评价内容查看，包含上述数据采集中的所有数据。 - 支持护理交接班数据浏览，包含但不限于以下内容：患者基本信息、通用评估、专科评估、危重症护理计划单、入量、出量、导管管理、皮肤管理、仪器参数、给药处置（执行情况）、检查检验危急值和异常结果等。 - 所有的数据浏览均支持按自定义时间间隔浏览数据。 - 可综合患者个体信息（生命体征数据、呼吸机参数、入出量数据等），在同一界面呈现多个参数的变化趋势，包含但不限于以下清单： - 主界面呈现所有患者个体信息，子界面为单个患者个体信息的趋势变化图。支持子界面与主界面切换、大小交替等功能。 - 可按实际需求选择子界面呈现的患者个体信息。以上个体信息可手动选择及维护，但不限于以上内容。 - NICU患者个体信息可呈现早生儿身长、体重、头围在“Fenton 早产儿生长曲线”的对照图。 |
| - 重症临床决策支持 | - 支持综合患者个体信息与监测数据及趋势，整合为预警系统。 - 根据检查检验、监护数据不良变化趋势，给予预警提示。 - 自动连接知识库，提供相关建议措施。 - 支持重症仪器数据、检查检验数据自动连接至护理评估及护理记录。 |
| - 统计分析 | - 支持对患者出入转等信息进行统计。 - 支持对使用设备进行登记和使用情况的统计。 - 提供运营与业务所需要的各类分析统计功能，如：患者流转统计、床位周转、导管统计、评分统计、设备使用统计、压疮统计等。 - 支持2015年度公布的ICU国家质量上报的15个指标的自动统计功能，自动进行汇总、统计，数据可溯源。 |
| - 系统集成 | - 重症监护信息系统可实现与HIS、LIS、RIS、PACS等的集成，及数据双向交互。 - 系统具有良好的扩展性，具有与院方其他系统集成能力。 - 支持 WEB services、DLL等多种集成方式。 - 支持统一的用户管理、认证和单点登录。 - 支持将所有的操作记录按照本院要求实现CA电子签名，且具有电子签名提醒、统计功能。 - 支持与病案管理系统、电子病历总览系统集成，具有病历归档、病历阅览的功能。 |
| - 备份与恢复 | - 重症监护信息系统需24小时不间断服务，系统备份不影响现场使用。 - 系统需有完备的数据备份方案，确保在软硬件故障或其它原因产生数据异常时，保证数据可恢复、不丢失。 - 支持在断网或离线的情况下，保存操作的所有监护数据，包括但不限于以下清单：生命体征数据、出入量等。 |
| - 信息安全 | - 应用服务器及数据库必须部署在院内网中，以保障数据保存均要在院内网环境下进行。 - 数据库必须使用Oracle, SQL Server,Mysql等主流关系型数据库，并提供全表查询权限的账密。 - 具备完善的数据保密机制，防止监护数据、个人隐私等数据的泄漏。 - 软件加密策略不可使用加密锁或加密狗等插拔式外设。 - 院内相关对接的软件工程师具有系统数据库的访问权。 - 软件具备完整的权限管理功能、可定义用户可使用的功能。 - 支持系统日志管理及审计技术，对登陆及访问明细需要进行审计，并定时分析、清除。 - 具备XSS攻击、SQL注入、CSRF跨站请求伪造攻击、编码转换等攻击的防范机制。 - 具备可靠的数据加密方式、算法及其他数据安全机制，确保业务数据的安全与稳定，严禁明码传输。 - 具备可靠的身份鉴别和访问控制机制（如支持强密码策略，防止暴力破解、强制修改默认密码等） |
| - 交付件要求 | - 交付日期为合同签订后的90个自然日内。 - 提供项目建设方案，包含系统部署的架构图、拓扑图、硬件配置清单（包含但不限于服务器数量、操作系统、CPU、内存、存储容量、数据库版本）等。 - 提供项目工作说明书（SOW）、需求规格说明书、涉及二次开发的接口说明书、项目主体计划、开发明细计划、需交付的代码QC报告、项目验收报告等。 - 提供项目管理文档、培训文档，包含但不限于项目计划、周报、培训方案、培训演示文稿、系统操作手册、系统配置手册、系统部署手册。 - 提供测试用例、测试计划，在招标人标准测试环境进行集成测试、功能测试、性能测试、安全测试，并出具相应的测试报告。 - 提供中标人项目组成员明细表及上线部署正式告知邮件（说明部署内容、部署时间、注意事项等）。 - 提供历史数据迁移及查询方案。 |
| - 软件升级 | - 软件安装版本可供选择。 - 厂商安装在服务器上的重症监护信息系统软件、数据库、操作系统等需提供正版授权。 - 可根据业务人员需求，定制化修改或开发相关功能。 - 在合同期和维保期内，产品可免费升级功能版本。 |
| - 运维保障 | - 若系统出现异常，则需按院方要求时效解决问题： - 紧急事件15分钟内处理完毕，1小时内到达现场。 - 非紧急事件24小时内处理。 - 提供软件1年、硬件3年内的免费维护。 - 投标人须提出保修期后一年的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标人参考，其费用不计入总价，维护费每年不超过合同总金额的10%。 - 投标人员需提供售后人员的资质，售后人员数量不小于服务医院的数量。 - 系统应用数据库需对我院无条件开放，我院拥有数据库管理员权限。需提供应用数据库的数据结构文档。应满足我院日常数据提取和分析的需求。厂商对数据结构的修改需经过我院授权后才可执行。数据经由我院对业务系统数据进行质控分析后，所发现的业务系统问题或数据问题，厂商需无偿配合我院做相应改造，直至符合我院对数据质量的要求，如厂商不配合改造，所产生违约责任由厂商承担。 |
| - 其他 | - 支持通过HIS更新本地字典。 - 支持用户手工维护本地字典。 - 支持各种表单的定制化打印，包括但不限于以下表单：重症监护护理记录单、各类护理评估及评分表单、体温单、急重症缓和护理计划单等 - 该系统拥有自主知识产权的计算机软件著作权登记证书 - 该系统在国内医院成功应用的案例（提供合同复印件） |