【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：全院化粪池委外清掏服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商须具有有效的《道路运输经营许可证》。(*资格条件必须满足，废标项）

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

五、维保内容

- 清掏标准 清掏完工后应做到 "三通二无一净" ：即进、出水口及排水管道通畅，池内无块状粪渣、无沉积物，作业场地干净。  对于池内清掏程度，可要求"见池底清水"。

- 作业方式 优先采用机械清掏。若情况特殊必须人工下池，需严格执行有限空间作业规定。

- 安全防护 下井人员必须持有限空间作业证。 应配备齐全的安全防护设备，包括但不限于：气体检测仪、防毒面具、防爆照明与通风设备等。  清掏作业前必须进行强制通风，并使用气体检测仪对池内硫化氢等有毒有害气体进行检测，确认安全后方可作业。

- 车辆与设备 需自备吸污车（例如容量不低于5立方米）、高压清洗机等专业设备。  运输车辆必须密闭完好，无滴漏、洒落。

- 废弃物处理 清掏出的粪渣必须运到专业的粪便处理厂或交由有资质的公司进行处置。  严禁随意倾倒，违者将按有关规定处罚并追究责任。

- 现场管理 施工时间应服从甲方安排，不能影响正常工作秩序。  结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，恢复原状。

- 院区内污水、雨水管道清理疏通。

- 每次清掏完成后，向院方出具合法有效的“转移联单”。

六、安全与应急管理

- 1、工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 2、应急预案： 制定针对排水管道突发事件的应急预案，并定期组织演练。

- 3、个人防护： 作业人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

七、验收及考核

- 1、服务时间安排：

- A周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

- B电话响应时间 2 小时内；

- C到达现场时间 4 小时内

- D乙方清掏疏通车辆、设备应充足，紧急故障应   0.5   小时内维修完成；

- E一般故障自报修起   2   小时内维修完成。

- 乙方负责对院区所包括的所有化粪池进行清掏，外围管线进行进行疏通。

- 人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- 乙方若有上述违约情况之一的，将视为违约，罚扣当年维保合同金额的10%。拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

八、人员要求

- 1、应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 2、乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 3、工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历

- 4、操作人员需具有下述证照：

- 《中华人民共和国特种作业操作证（有限空间作业）》；

九、维保设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池清掏 | 100m³ | 10 | 座 | 6 |
| 2 | 管道清洗 | / | 1 | 项 | 2 |
| 3 | 污水站污泥池清掏 | 100 | 2 | 座 | 4 |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 26 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足第三章采购需求中“五、维保内容”的得26分。 共有8项指标，每满足一项得3.25分，共26分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 13 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（有限空间作业），每提供一人得2分，最高6分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：