【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：一期病床加固维修服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维修服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年4月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标；

四、维修服务期限及维修质保期要求

维修服务期限：合同签订后30日内完成（*必须响应，废标项）

维修质保期：自验收合格之日起质保期1年。（*必须响应，废标项）

- 维修要求

医院一期在用病床956张，为病床统一加装背部支撑架，全覆盖、无遗漏。

- 产品用途：

①安装于病床背部床板下方，增强承重、防止开裂、恢复使用功能；

- 材质：

①优质304不锈钢，耐腐蚀、易清洁、适配医院病房环境，提供材质检测报告；

- 结构设计：

①针对病床背部承重区定制，不占用使用空间、不影响病床升降/折叠/移动等原有功能，尺寸需现场测量；

②受力均匀，加固后无晃动、无异响；

③长期使用不变形；

④与病床完全适配，安装后不损伤床体结构。

- 安装方式：

①不锈钢螺丝固定，安装牢固、拆装便捷、施工无噪音、无明火。

- 安全与应急管理

严格执行医院动火、用电、高空等作业许可制度，严禁违规操作；

作业人员配备合格防护用品，持证上岗，遵守安全操作规范；

因乙方原因造成人身伤害、财产损失、医患投诉、设备损坏等，由乙方承担全部责任与费用；

不影响正常诊疗、不干扰医患，遵守医院作息与现场管理；

违规作业、延误工期、影响医疗秩序，按合同约定处罚并承担损失；

全程保护病床、床垫、墙面地面，造成损坏由乙方全额赔偿。

- 验收及考核

1. 956张病床全部安装到位，支撑架牢固、无松动、无变形、无安全隐患；

2. 不锈钢材质、尺寸、承重性能符合要求，提供产品合格证明与检测报告；

3. 安装后病床所有原有功能正常，无损伤、无异响、无使用障碍；

4. 验收不合格乙方无条件返工，费用与损失由乙方承担；

5. 项目整体验收合格后进入质保期，质保期1年。

6.本项目价格包含产品、运输、安装、人工、辅材、垃圾清运、税费、质保等全部费用；

7.质保期内接到报修应1小时内响应，4小时内到场处理。

- 人员要求

1.作业人员行为应规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等），并具有职业素质与从业人员保密制度等。

2.乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。

3.项目经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历。

4.作业人员需具有下述证照：

《中华人民共和国特种作业操作证（电工证）》，不限高低压。

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 商务部分 （15分） | 15 | 类似业绩 | 自2023年4月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得3分，最高得15分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 （26分） | 21 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维修要求”的得21分。 共有7项指标，每满足一项得3分，共21分。 注：1）“维修要求”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维修要求”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 (24分) | 3 | 维修服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得3分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得2分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 13 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维修团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有《中华人民共和国特种作业操作证（电工证）》，不限高低压。每提供一人得2分，最高6分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 3 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得3分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得2分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 5 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得5分； 服务承诺基本满足项目需求的，得3分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 （5分） | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：