货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 超声波清洗机 |
| 二.数量 | 3 |
| 三.用途 | 用于医用器械清洗 |
| 四.主要组成 | 1.主机清洗槽（不锈钢内胆） 2.超声波发生系统、控制面板 3.加热功能模块、温度传感器 4.清洗篮（不锈钢网篮，放置器械） 5.盖板（防尘、保温） 6.电源线、排水阀/排水管 |
| 五.技术规格 | 容量：10L - 超声功率：120—240W可调 - 超声频率：40KHz - 定时范围：0-30min（数显按键定时） - 加热温度：20-80度（数码是调温） - 内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304 - 外壳材料：全不锈钢SUS304 - 内槽尺寸：300*240*150（L*W*H） - 外形尺寸：325*265*280（L*W*H） - 排水：有 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |