健康管理中心网络设备-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：健康管理中心网络设备采购项目

2、项目概况：采购内容包含万兆汇聚交换机、千兆POE交换机、千兆交换机、室内无线放装AP，同时包含设备安装调试、网络适配、系统联调、售后运维、质保服务等全部内容，确保新老设备无缝兼容、统一管理、稳定运行。

3、项目目标：本项目所有扩容设备必须兼容医院现有网络架构、无线AC控制器、网管运维平台，沿用现有网络VLAN划分、权限管控、认证体系、运维管理模式，支持设备自动上线、零配置注册、统一网管、无缝漫游，新老设备可混合组网、统一运维，无需改造现有网络架构，保障医疗业务、办公业务网络不间断稳定运行。

4、项目预算金额：28.54万元

二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇汇聚交换机 | 1 | 台 | 26000元 |
| 2 | 48口接入交换机 | 5 | 台 | 8700元 |
| 3 | 48口POE交换机 | 2 | 台 | 9900元 |
| 4 | 无线放装AP | 30 | 台 | 2260元 |
| 5 | 48口POE交换机 | 2 | 台 | 9900元 |
| 6 | 放装AP | 57 | 台 | 1500元 |
| 7 | 移动WIFI需求 | 1 | 台 | 23000元 |

（二）采购需求参数

| 序号 | 货物名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇汇聚交换机 | ★1、端口要求：光口≥48个10/100/1000BASE-T万兆光口，≥2个40GE QSFP+ 40G 光口。 ★2、性能要求：交换容量≥2.56 Tbps；包转发率≥960 Mpps，整机所有端口实现全线速转发。 MAC 地址表：≥96K。 3、二层功能：VLAN功能：支持4K个有效VLAN，支持基于端口、MAC、协议、IP子网划分VLAN； 生成树协议：全面支持STP、RSTP、MSTP协议，可快速消除二层环路，实现链路冗余备份与故障快速切换。二层安全：支持端口隔离、端口安全、静态MAC绑定、动态MAC学习限制、广播/组播/未知单播风暴控制。 4、三层功能：支持 IPv4 协议栈，具备完整三层路由转发能力；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP 动态路由协议，支持等价路由 ECMP，提升链路带宽利用率与路由可靠性。 # 5、架构适配：支持与现有网络设备虚拟化组网，多台设备可虚拟为一台逻辑设备统一管理，链路故障收敛时间≤50ms，保障网络不间断运行。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章）。 - 6、设备防护：支持端口防雷、过压、过流保护，适配医院复杂室内环境，防尘、抗干扰，满足7×24小时不间断运行需求。 ★7、配置要求：（含2个原厂万兆单模模块，2条10米单模光纤跳线LC-LC)）3年原厂维保。 |
| 2 | 48口接入交换机 | ★1、性能要求：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； ★2、端口要求：电口≥48个10/100/1000BASE-T电口，光口≥4个1/10GE SFP+端口； 3、二层功能：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab以太网协议，支持VLAN划分、端口聚合、STP/RSTP/MSTP生成树协议、端口镜像、环路检测、链路检测协议，可快速排查网络故障，防止环路宕机。 4、三层功能：支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3；支持组播VLAN，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping等。 #5、运维兼容：支持SNMP网管协议，兼容医院现有网管平台，支持Web可视化管理、命令行管理，支持设备批量配置、状态监控、故障告警。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） # 6、架构适配：支持与现有网络设备虚拟化组网，多台设备可虚拟为一台逻辑设备统一管理，链路故障收敛时间≤50ms，保障网络不间断运行。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） 7、设备防护：支持端口防雷、过压、过流保护，适配医院复杂室内环境，防尘、抗干扰，满足7×24小时不间断运行需求。 8、功耗节能：支持EEE节能以太网技术，低功耗运行，绿色节能。 ★9、配置要求：含2个原厂万兆多模模块，2条10米多模光纤跳线LC-LC，3年原厂维保。 |
| 3 | 48口无线POE交换机 | ★1、性能要求：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； ★2、端口要求：电口≥48个10/100/1000BASE-T电口，光口≥4个1/10GE SFP+端口； ★3、POE供电：支持IEEE802.3af/at标准POE供电，单口最大输出功率≥30W，整机最大供电功率≥720W，可满足无线AP等终端稳定供电。 4、二层功能：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab以太网协议，支持VLAN划分、端口聚合、STP/RSTP/MSTP生成树协议、端口镜像、环路检测、链路检测协议，可快速排查网络故障，防止环路宕机。 5、三层功能：支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3；支持组播VLAN，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping等。 #6、运维兼容：支持SNMP网管协议，兼容医院现有网管平台，支持Web可视化管理、命令行管理，支持设备批量配置、状态监控、故障告警。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） #7、架构适配：支持与现有网络设备虚拟化组网，多台设备可虚拟为一台逻辑设备统一管理，链路故障收敛时间≤50ms，保障网络不间断运行。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） 8、设备防护：支持端口防雷、过压、过流保护，适配医院复杂室内环境，防尘、抗干扰，满足7×24小时不间断运行需求。 9、功耗节能：支持EEE节能以太网技术，低功耗运行，绿色节能。 ★10、配置要求：含2个原厂万兆多模模块，2条10米多模光纤跳线（LC-LC)，3年原厂维保。 |
| 4 | 无线放装AP | ★1、协议标准：支持Wi-Fi 6（802.11ax）标准，兼容802.11a/b/g/n/ac，双频并发（2.4G+5G），支持新一代无线传输技术。 ★2、整机性能：内置智能高增益天线，整机接入速率≥2.9 Gbps，单设备满足科室高密度人员终端接入需求。 ★3、架构兼容：提供相应的无线管理功能授权，可通过DHCP、DNS方式自动注册医院现有无线AC控制器，零配置上线，与现有无线设备无缝组网，支持全网无缝漫游，终端移动无断连、无卡顿，适配医护移动查房、移动办公场景，（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） #4、整机接口：固化接口数≥3个，包括1个100/1000M/2.5G光口，2个10M/100M/1000M电口，（提供官网截图证明并加盖原厂公章） #5、物联网扩展：支持同时扩展BLE、RFID、ZigBee等多个物联网模块，最大可支持≥5个；（提供官网截图证明并加盖原厂公章） 6、安全机制：支持WPA2/WPA3加密认证、MAC地址过滤、黑白名单、访客认证、终端隔离，满足医院医疗数据传输安全要求，防止非法终端接入。 7、供电方式：支持802.3af/at POE供电及本地电源供电，适配院内现有无线POE组网架构，安装便捷、布线简洁。 8、运维适配：支持现有网管平台统一管理、状态监控、流量统计、故障定位，无需新增运维系统，沿用现有运维流程。 ★9、设备3年原厂维保 |
| 5 | 48口无线POE交换机 | ★1、性能要求：交换容量≥640Gbps，包转发率≥171Mpps；MAC地址表≥16K，平均无故障时间（MTBF）：≥200000小时，设备运行稳定可靠。 ★2、端口要求：≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个10GE SFP+万兆光口 ★3、POE供电：支持IEEE802.3af/at标准POE供电，单口最大输出功率≥30W，整机最大供电功率≥720W，可满足无线AP等终端稳定供电。 4、二层功能：支持IEEE 802.3、802.3u、802.3ab以太网协议，支持VLAN划分、端口聚合、STP/RSTP/MSTP生成树协议、端口镜像、环路检测、链路检测协议，可快速排查网络故障，防止环路宕机。 5、三层功能：支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3；支持组播VLAN，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping等。 #6、运维兼容：支持SNMP网管协议，兼容医院现有网管平台，支持Web可视化管理、命令行管理，支持设备批量配置、状态监控、故障告警。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章） #7、架构适配：支持与现有网络设备虚拟化组网，多台设备可虚拟为一台逻辑设备统一管理，链路故障收敛时间≤50ms，保障网络不间断运行。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章）。 ★8、配置要求：含2个原厂万兆多模模块，2条10米多模光纤跳线（LC-LC)，3年原厂维保。 |
| 6 | 无线放装AP | - 1、支持2.4GHz+5GHz双射频同时工作，其中 2.4GHz 频段最大速率 688Mbps，5GHz 频段最大速率 2.882Gbps，整机速率≥ 3.57Gbps； - 2、内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行精准稳 定的覆盖；  3、提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）；  4、内置蓝牙，配合 CloudCampus APP 可实现蓝牙串口运维；  ★5.可通过院内现有NCE-Campus管理平台对 AP 设备及业务进行管理和运维，节省网络运维成本。 ★6、设备3年原厂维保 |
| 7 | 移动WIFI需求 | ★1、端口要求：光口≥24个10/100/1000BASE-T万兆光口，≥2个40GE QSFP+ 40G 光口 ★2、性能要求：交换容量≥2.56 Tbps；包转发率≥480 Mpps，整机所有端口实现全线速转发，无阻塞。MAC 地址表：≥288K。 3、存储与内存：Flash≥240MB，运行内存RAM≥2GB。 #4、转发时延：典型值≤1.2μs，满足低时延业务传输要求。平均无故障时间 MTBF：≥200000 小时 #5、三层功能：支持 IPv4 协议栈，具备完整三层路由转发能力；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP 动态路由协议，支持等价路由 ECMP，提升链路带宽利用率与路由可靠性。 # 6、架构适配：支持与现有网络设备虚拟化组网，多台设备可虚拟为一台逻辑设备统一管理，链路故障收敛时间≤50ms，保障网络不间断运行。（提供原厂兼容性保障说明并加盖原厂公章）。 - 设备防护：支持端口防雷、过压、过流保护，适配医院复杂室内环境，防尘、抗干扰，满足7×24小时不间断运行需求。 ★8、配置要求：含2个原厂万兆单模模块，2条20米单模光纤跳线LC-LC)。3年原厂维保。 |

三、售后要求

（1）交付（实施）时间：合同签订后一个月内安装调试完成

（2）交付地点：北京清华长庚医院

四、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 投标人 规模 | 外商投资类型 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

2、资质要求：

参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.技术规格偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

3.3投标人自行编写的技术文件

3.4遴选文件中要求提供的其他文件

4、其他：

其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：

参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。